ZEYTİNBURNU SANİYE SEZGİN ELMAS İLKOKUL VE ORTAOKULU İÇİN %100 KABLOSUZ, ZAMAN ATLAMALI ÇEKİM (TIME-LAPSE) SİSTEMİ

Sözleşme gereksinimleri dokümanında yer alan time-lapse kameraları, bu dokümanda yer alan özelliklere sahip olacaktır. Yüklenici, şantiyede kullanılacak time-lapse kameraların temini, kurulumu, işletmesi, bakım, kalibrasyon ve arşivleme işlemlerinden sorumlu olacaktır. Sistem 7 gün her yarım saatte bir olmak üzere günde 48 adet fotoğraf kaydı yapacak şekilde çalışacaktır.

Şantiye alanında minimum 1 adet time-lapse kamera sistemi kurulacaktır. Yüklenici, şantiye alanında kullanılacak time-lapse kameraların konumlarını projelendirecek, hazırladığı yerleşim planını mobilizasyon aşamasında Mühendis’in onayına sunacak, onaylanan plana uygun olacak montaj ve kurulumları mobilizasyon aşamasında gerçekleştirecektir. Time-Laps kamera sistemi Kurulmasından itibaren projenin devrine kadar da kesintisiz çalıştırılacaktır.

### 1. Genel Özellikler

- Donanım ve yazılım Türk malı olmalıdır.

- Donanım ve yazılım aynı markaya ait olmalıdır.

- Sistemin tüm özellikleri (fokus ayarı, beyaz dengesi, ISO ve benzeri) internet üzerinden ayarlanabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

- Sistemin çekim saatleri ve çekim aralıkları uzaktan ayarlanabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

- Sistem güneş enerjisi ile veya 220V enerji ile çalıştırılabilmelidir. Sistem kendi batarya şarj seviyesini sürekli kontrol ederek, gerekirse çalışma senaryosunu değiştirebilmelidir. Enerji düşüşe geçtiğinde, sadece fotoğraf çekerek internet bağlantısı için enerji harcamamalı, böylece enerji zaafiyeti yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri otomatik yapmalıdır.

- Sistemin tüm fonksiyonları, cep telefonuna ya da bilgisayara herhangi bir program indirmeden ve kurmadan, internet tarayıcı üzerinden çalışabilmelidir.

- Herhangi bir fotoğraf ya da video indirmeye gerek kalmadan, 3. parti bir yazılıma gerek olmadan, istenilen zaman aralığında otomatik olarak timelapse video oluşturulabilmelidir. Bu videolar sistemin oluşturacağı güvenli ve süreli link ve karekodu ile paylaşılabilmelidir.

- Fotoğrafları görüntülemek için: Zaman çizelgesi, liste, galeri ve harita modları olmalıdır.

- Proje alanının anlık ve geçmişe dönük hava durumu arayüzde göstermeli ve arşivlemelidir.

- Saatlere göre güneş pozisyonu arayüzden gösterilebilmelidir. Gün doğumu, gün batımı, gece ve gündüz saatleri otomatik olarak ayrıştırılabilmeli ve bu anlara özel timelapse oluşturulabilmelidir.

- Herhangi bir 3. parti yazılıma gerek kalmadan, fotoğraflar toplu şekilde istenilen zaman indirilebilmelidir.

- Sistem, Linux macOS, Windows, iOS, Android işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

- Sistem üzerinde çekilen fotoğrafların doğruluğunu teyit etmek için fotoğrafların parmak izi veri tabanında tutulabilmelidir.

- Kurulumu yapan firma bünyesinde en az bir adet mühendis bulunmalıdır.

### 2. Donanım Özellikleri

- Sistem, sahada kablo bağlantısı gerektirmeden tamamen bağımsız çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Güç kaynağı ve veri aktarımı için kablosuz çözümler desteklenmelidir.

- Kütle aralığı en az 3000 – 3500 gr olmalıdır.

- Sensör: 22.3 x 14.9 mm APS-C DIGIC 4+ SENSÖR

- Fotoğraf çözünürlüğü 24 Mp, 6000 x 4000 çözünürlük olmalıdır.

- Fotoğraf formatı JPEG ve RAW olmalıdır.

- Time-lapse videolar MPEG-4 (MP4), AVI ve MOV dosya formatlarında dışa aktarılabilmelidir.

- 10 ~ 350 mm ve kadar EF – S Mount Lens destekleyebilmelidir.

- Kameranın tüm özellikleri internet üzerinden kontrol edilebilir olmalıdır.

- İnternet üzerinden odak (focus) ayarı yapılabilmelidir.

- Cihaz sağlık durumundaki değişiklikler internet üzerinden sistem yöneticisine ulaştırılabilmelidir.

- Sistem çekilen fotoğrafları ilk önce dahili belleğine kaydetmeli, internet üzerinden bulut sunucuya transfer edildikten sonra otomatik olarak silebilmelidir.

- İnternet erişiminin olmadığı durumlarda cihaz fotoğrafları kendi belleğinde saklamalı, internet bağlantısı yeniden sağlandığında buluttaki arşive aktarabilmelidir.

- İnternet ve depolama kullanımını azaltmak için çekilen fotoğrafları sıkıştırabilmelidir. Sıkıştırma seviyesi isteğe göre değiştirilebilir olmalıdır.

- Cihaz muhafazası ABS’den mamul IP67 su geçirmezliğe sahip olmalı. Farklı body ve lens seçenekleri ile kullanılabilmelidir.

- Muhafaza camı fotoğraf kalitesini etkilemeyecek materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Üç açılı ayarlanabilir montaj ayağı ve diğer montaj ekipmanları teklife dahil olmalıdır.

- Ürün istenirse güneş enerjisi ile veya 220V enerji ile çalıştırılabilmelidir.

- 220V ile çalıştırıldığında aşırı gerilim koruma, nötr kopması ve ters voltaja karşı koruyucu donanıma sahip olmalıdır.

- Sistem çalışma ısısı -30 / +60 °C derecede çalışabilmelidir.

### 3. Yazılımı Özellikleri

- Donanımla aynı marka ve Time Lapse video üretimi için tasarlanmış, kendi web arayüzü olan profesyonel bulut tabanlı yazılım ve depolama alanı olmalıdır.

- Yazılım 1 megapikselsden 54 megapiksele kadar tüm kamera çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Video çıktısı olarak HD, FullHD, 4K, 8K seçenekleri olmalıdır.

- Ücretsiz hizmetler üzerine kurulu bir sistem yapısı olmamalıdır. 3. parti depolama birimleri ve servisleri desteklemelidir.

- Kullanıcılar, sistem üzerinden istenildiği zaman (on-demand) timelapse video oluşturabilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için 3. parti bir uygulama veya yazılıma ihtiyaç duymamalıdır. Fotoğrafları veya videoyu indirmeye gerek olmamalıdır.

- Sistem, otomatik video oluştururken net olmayan görüntü ve fotoğrafları otomatik olarak eleme fonksiyonu sunmalıdır.

- Sistem, istenilen tarih ve saat aralığındaki fotoğrafları kullanarak otomatik timelapse video oluşturabilmelidir. Bu videoları oluştururken herhangi bir fotoğraf indirme ve video işleme yazılımına ihtiyaç duymadan videoları sistem içinde üretmelidir.

- Sistem, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların internet tarayıcıları üzerinde kesintisiz ve performanslı bir şekilde yakınlaştırılabilir (zoom/pan) olarak görüntülenmesini sağlamalıdır. Bu amaçla, görüntüler çok katmanlı (multi-resolution tiled image) bir yapıya dönüştürülerek sadece ihtiyaç duyulan çözünürlükteki bölümler dinamik olarak yüklenmelidir. Bu yöntem sayesinde büyük boyutlu görseller, kullanıcı cihazının performansını etkilemeden akıcı biçimde incelenebilmeli ve bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Farklı tarihlerde çekilmiş iki fotoğrafı aynı ekranda karşılaştırma seçeneği olmalıdır.

- Herhangi bir fotoğrafa kullanıcı bazında ya da tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yer imi ve not eklenebilmelidir.

- Fotoğraflar; zaman çizelgesi, liste ve galeri şeklinde görüntülenebilmelidir.

- Zaman çizelgesi, günün gece, gündüz, gündoğumu, gün batımı saatine göre farklı renklerde olmalıdır.

- Proje ve kamera koordinatları girilerek, kameralar harita üzerinde görüntülenebilmeli ve harita üzerinden istenilen kameraya ulaşılabilmelidir.

- Yazılım, herhangi bir ek uygulama veya donanıma ihtiyaç duymadan, proje bölgesinin hava durumunu anlık ve geçmişe dönük olarak sunabilmelidir.

- Kablolu (LAN), kablosuz (Wi-Fi), mobil (3G, 4.5G ve 5G) networklerle bağlanabilmelidir.

- Windows, macOS, Linux, Android, iOS işletim sistemlerini desteklemelidir.

- Sistem arıza durumunda, sistem yöneticisine internet üzerinden bildirim gönderebilmelidir.

- İnternet üzerinden sisteme erişim sayısı sınırsız olup, aynı anda sınırsız cihaz ve kullanıcı eş zamanlı bağlantı sağlayabilmelidir.

- Kullanıcılar, bilgisayar ve mobil cihazlara hiçbir ek uygulama veya yazılım kurmaya gerek kalmadan, tarayıcı üzerinden sisteme erişim sağlayabilmelidir.

- Kullanıcı, farklı proje ve farklı kameralarına tek ekrandan ulaşabilmelidir.

- Yazılım kullanıcı yönetimi yapılabilmelidir. (Kullanıcı ekleme, kullanıcı silme, kullanıcıyı pasif hale getirme ve tekrar aktif hale getirme gibi)

### 4. Enerji

- Solar enerji ve 220V enerji ile çalışabilmelidir. Her iki besleme şeklinde de dâhili kesintisiz güç sistemi ve lityum pil ile desteklenmelidir.

- 220V ile beslendiğinde, aşırı gerilime karşı korunması, ters voltaja ve nötr kopmasına karşı koruması olmalıdır.

- Sistem kendi batarya şarj seviyesini sürekli kontrol ederek, gerekirse çalışma senaryosunu değiştirebilmelidir. Enerji düştüğünde sadece fotoğraf çekerek, internet bağlantısı için şarjın belirli bir seviyenin üstüne çıkmasını beklemeli, böylece enerji zaafiyeti yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri otomatik yapmalıdır.

- Çalışma ısısı -10 / +55 °C derece olmalıdır.

- 2 yıl ücretsiz, garanti sonrası 2 yıl süreli yedek parça ve servis hizmet garantisi verilecektir.

- Yüklenici, cihazla ilgili sorunların giderilmesinde sunacağı servis hizmetini, arızanın bildirimini takiben en geç 2 iş günü içinde ilk müdahale olarak yerine getirecektir. Arızanın tespit edilmesi durumunda yedek parça gerekli değilse, arıza 5 iş günü içinde, yedek parça gerekliyse 10 iş günü içinde giderilecektir.
Yüklenici, arızanın giderilmemesi durumunda, kurumun ihtiyacını karşılayacak muadil benzer bir cihazın ücretsiz temini yoluna gidecek veya kurumun bu zaman sürecinde uğradığı zararlara karşı taraf (müşteri ile) olan sözleşmesinden dolayı uğradığı zararların parasal değerlerini karşılamak zorundadır.

- Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamında dahi olsa, yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

- Sorun/arızanın çözümlenmesi durumunda tamir edilemeyen sistem yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek ve değişiklik işlemi ile ilgili olarak gerekli olabilecek tüm (nakliyat, montaj, eğitim vb.) organizasyonlar firma tarafından karşılanacaktır.

- Cihaz, firma tarafından idarenin göstereceği yere eksiksiz olarak kurulacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Çalışması için gerekli olan her şey firma tarafından karşılanacaktır. Montaj için direk, sepetli vinç gibi ekipmanlar gerekirse kurum tarafından karşılanacaktır.

- Teklif edilen cihazın Faydalı Model Patent Belgesi ve Marka Tescil belgesi, hizmeti verecek firmanın tescilinde olmalıdır.

- Cihazın montajı ve eğitimi, yüklenici firma yetkililerince veya eğitimi aldığı belgelenmiş kişiler tarafından yapılmalı ve cihaz çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Firmalar, teknik şartnameye madde madde uygunluk belgesini teklifleri ile birlikte vermelidir.

- Sistemin tüm üniteleri problemsiz şekilde birbiri ile uyumlu olmalı, tamamı aynı yazılım ile kontrol edilebilmelidir. Garanti süresi içerisinde cihazın herhangi bir bölümünde karşılaşılan problem ikinci defa tekrar ederse, ilgili firma tarafından hiçbir ücret talep edilmeden en az aynı özelliklere sahip yeni bir cihaz tarafımıza teslim edilecektir.

### 5. Montaj

- Sistemin kurulumu ile birlikte donanımsal ve yazılımsal bütün montaj kitleri verilmeli, sistemin montaj validasyonu yapılmalı ve validasyon için gerekli malzemeler sağlanmalıdır.

### 6. Teknik Destek, Eğitim ve Servis Hizmeti

- İstekliler, teklif ettikleri ihale konusu cihazın kurulduğu yerli ve yabancı referanslarını, iş deneyim belgelerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

- İstekliler, teklif ettikleri cihazla ilgili her türlü teknik desteği verebilecek yeterliliğe sahip olduklarını belgelendirmelidir.

- Firma ile kurum arasında istenildiği takdirde yapılacak bir bakım-onarım sözleşmesi gereğince belirli zaman aralıkları ile teknik servis hizmetlerinin yerine getirilmesi istenecektir.

- Cihazın tesliminden sonra olabilecek (software update, firmware update vb.) güncellemeler ve yazılım değişikliklerinin tümü garanti süresinden sonra da daimi ücretsiz olarak verilmeli, gerektiğinde yetkili teknik ekip tarafından sisteme ücretsiz olarak uygulanmalıdır.

7. Video Film Yapımı

- Yüklenici işin sonunda, sistemde kurulu her bir kamera için ayrı ayrı olmak üzere sistemin kurulduğu ilk günden işin tamamlandığı son güne çekilen fotoğraflar ile birer Time-Laps video film hazırlayacaktır.

### 8. Opsiyonel Yazılım Hizmetleri

- Firma, müşterinin makul ve uygulanabilir talepleri doğrultusunda opsiyonel yazılım hizmetleri sunabilmelidir.